汽车制造涂装-总装缓存区调序调度优化问题

混合整数线性规划模型（改进版）

一、集合与参数定义

1.1 基础集合

| 符号 | 定义说明 |
| --- | --- |
| I = {1,...,N} | 车身集合，按涂装→PBS出口到达顺序编号 |
| S = {1,...,N} | PBS→总装的出车序列位置集合 |
| K = {1,...,6} | PBS进车道集合（共6条进车道） |
| P = {1,...,10} | 进车道车位编号（1靠近出车端，10靠近接车端） |
| R = {1,...,10} | 返回道车位编号（1靠近进车端，10靠近出车端） |

1.2 车辆属性参数

| 符号 | 定义说明 |
| --- | --- |
| Hᵢ ∈ {0,1} | 车i的动力属性：Hᵢ=1表示混动车，Hᵢ=0表示燃油车 |
| Dᵢ ∈ {2,4} | 车i的驱动属性：Dᵢ=2表示两驱，Dᵢ=4表示四驱 |
| D̃ᵢ = 𝟙(Dᵢ=4) | 车i是否为四驱的指示参数（用于线性化） |

1.3 时间与设备参数

| 参数 | 说明与数值 |
| --- | --- |
| tᵐᵒᵛᵉ = 9s | 车身在车道内相邻停车位间移动时间 |
| tᵢₙₖ | 接车机从出车口→进车道k的10号位：[18,12,6,0,12,18]秒 |
| tᵒᵘᵗₖ | 送车机从进车道k的1号位→总装入口：[18,12,6,0,12,18]秒 |
| tʳᵉᵗₖ | 送车机从进车道k的1号位→返回道1号位：[24,18,12,6,12,18]秒 |
| tᶠʳᵒᵐᴿₖ | 接车机从返回道10号位→进车道k的10号位：[24,18,12,6,12,18]秒 |
| aᵢ | 车身i到达PBS接车口的时刻（可假设固定节拍：aᵢ = a₁ + (i-1)Δ） |

1.4 权重参数与评分公式

权重系数（题目给定）：

w₁ = 0.4（混动间隔），w₂ = 0.3（驱动比例），w₃ = 0.2（返回道使用），w₄ = 0.1（调度时间）

理论最快完成时间：

Tᵐⁱⁿ = 9N + 72 秒

二、决策变量

2.1 出车序列变量

yᵢ,ₛ ∈ {0,1}：若车i在PBS→总装的出车序列中处于第s个位置，则yᵢ,ₛ = 1，否则为0

πᵢ：车i的出车序位（线性化表示）

πᵢ = Σₛ∈S s·yᵢ,ₛ , ∀i ∈ I

2.2 车道分配变量

xᵢ,ₖ,ₚ ∈ {0,1}：若车i首次被放置于进车道k的车位p，则xᵢ,ₖ,ₚ = 1，否则为0

2.3 返回道使用变量

rᵢ ∈ {0,1}：若车i至少使用过一次返回道，则rᵢ = 1，否则为0

2.4 时间变量

tᵢⁿᵢ ≥ 0：车i进入PBS（完成一次接车横移）的时间

tᵒᵘᵗᵢ ≥ 0：车i离开PBS进入总装的时间

T ≥ 0：总调度完成时间（最后一辆车出PBS的时间）

2.5 辅助变量（目标函数用）

uₛ ∈ {0,1}：出车序列位置s上的动力属性（1=混动，0=燃油）

fₛ ∈ {0,1}：出车序列位置s上的驱动属性（1=四驱，0=两驱）

δₛ ≥ 0：位置s的混动间隔惩罚变量

bₛ ∈ {0,1}：位置s是否为分块边界（改进：动态分块）

ηₘ ∈ {0,1}：第m个分块是否不平衡（改进：二值惩罚）

三、目标函数（加权多目标）

总目标函数定义为：

max Z = w₁Z₁ + w₂Z₂ + w₃Z₃ + w₄Z₄

3.1 目标Z₁：混动间隔目标（权重0.4）

【题目要求】混动车型间隔2台非混动车型为优，不满足则扣1分

首先定义出车序列位置上的动力属性：

uₛ = Σᵢ∈I Hᵢ·yᵢ,ₛ , s ∈ S

定义混动车序列位置集合：

Sₕ = {s ∈ S : uₛ = 1}

对连续两辆混动车之间的间隔进行检查。设混动车在出车序列中的位置为 s₁ < s₂ < ... < sₘ，则第j对混动车之间的非混动车数为：

gapⱼ = sⱼ₊₁ - sⱼ - 1 , j = 1,...,m-1

惩罚规则：若 gapⱼ ≠ 2，则扣1分

【MILP线性化】引入惩罚变量 δⱼ ∈ {0,1}：

δⱼ ≥ (gapⱼ - 2)/M

δⱼ ≥ (2 - gapⱼ)/M

目标得分：

Z₁ = 100 - Σⱼ δⱼ

3.2 目标Z₂：驱动比例目标（权重0.3）【改进重点】

【题目原意】对出车序列进行分块，判断每一块中四驱与两驱之比是否为1:1，若不满足则扣1分。分块依据：若序列以4开头，根据从2变为4分块；若以2开头，根据从4变为2分块。

【改进方案：动态分块 + 二值惩罚】

步骤1：定义出车位置上的四驱标记

fₛ = Σᵢ∈I D̃ᵢ·yᵢ,ₛ , s ∈ S

其中 fₛ = 1 表示位置s为四驱，fₛ = 0 表示两驱

步骤2：确定序列首元素类型

定义 head = f₁（首车是否为四驱）

步骤3：定义分块边界变量 bₛ ∈ {0,1}

若 head = 1（以四驱开头）：bₛ = 1 当且仅当 fₛ₋₁ = 0 且 fₛ = 1（从两驱变四驱）

若 head = 0（以两驱开头）：bₛ = 1 当且仅当 fₛ₋₁ = 1 且 fₛ = 0（从四驱变两驱）

【线性化约束】

情形1（head = 1）：bₛ ≥ fₛ - fₛ₋₁ , bₛ ≤ 1 - fₛ₋₁ + fₛ - 1 + M(1-bₛ)

情形2（head = 0）：bₛ ≥ fₛ₋₁ - fₛ , bₛ ≤ fₛ₋₁ - fₛ + 1 + M(1-bₛ)

步骤4：计算每个分块内的四驱和两驱数量

设分块边界位置为 1 = t₀ < t₁ < t₂ < ... < tₘ ≤ N，共有M个分块

第m个分块包含位置 [tₘ₋₁, tₘ - 1]

n₄⁽ᵐ⁾ = Σₛ∈块m fₛ （四驱数量）

n₂⁽ᵐ⁾ = Σₛ∈块m (1-fₛ) （两驱数量）

步骤5：定义二值惩罚变量 ηₘ ∈ {0,1}

ηₘ = 0 当且仅当 n₄⁽ᵐ⁾ = n₂⁽ᵐ⁾（1:1平衡）

ηₘ = 1 当 n₄⁽ᵐ⁾ ≠ n₂⁽ᵐ⁾（不平衡，扣1分）

【关键线性化约束】

n₄⁽ᵐ⁾ - n₂⁽ᵐ⁾ ≤ M·ηₘ

n₂⁽ᵐ⁾ - n₄⁽ᵐ⁾ ≤ M·ηₘ

其中 M 为足够大的常数

目标得分：

Z₂ = 100 - Σₘ ηₘ

【备选方案：滑动窗口近似（适用于大规模问题）】

若动态分块建模复杂度过高，可采用固定窗口滑动方法作为近似：

窗口长度 L（建议取值：L ∈ {4, 6, 8}，可多值加权）

窗口 Wₘ = {m, m+1, ..., m+L-1}, m = 1,...,N-L+1

惩罚约束：ζₘ ≥ |Σₛ∈Wₘ fₛ - L/2|

目标：Z₂ = 100 - Σₘ ζₘ/L （归一化惩罚）

3.3 目标Z₃：返回道使用目标（权重0.2）

返回道使用次数越少越好：

Z₃ = 100 - Σᵢ∈I rᵢ

3.4 目标Z₄：总调度时间目标（权重0.1）

时间惩罚值 = 0.01 × (T - Tᵐⁱⁿ)，其中 Tᵐⁱⁿ = 9N + 72

Z₄ = 100 - 0.01×(T - 9N - 72)

四、约束条件

4.1 出车序列排列约束

每辆车占据唯一位置：

Σₛ∈S yᵢ,ₛ = 1 , ∀i ∈ I

每个位置有且仅有一辆车：

Σᵢ∈I yᵢ,ₛ = 1 , ∀s ∈ S

序位变量绑定：

πᵢ = Σₛ∈S s·yᵢ,ₛ , ∀i ∈ I

4.2 进车道容量与分配约束

每辆车必须被放入某条进车道的某个初始车位：

Σₖ∈K Σₚ∈P xᵢ,ₖ,ₚ = 1 , ∀i ∈ I

每个车道车位最多一辆车：

Σᵢ∈I xᵢ,ₖ,ₚ ≤ 1 , ∀k ∈ K, ∀p ∈ P

车道内FIFO顺序约束（到达早的车位置编号不大于后到车）：

若 aᵢ < aⱼ，则 Σₚ∈P p·xᵢ,ₖ,ₚ ≤ Σₚ∈P p·xⱼ,ₖ,ₚ , ∀k ∈ K

4.3 返回道容量约束【新增】

返回道同时最多容纳10辆车：

在任意时刻t，返回道中的车辆数 ≤ 10

4.4 FIFO与出车序列一致性约束

引入辅助变量 θᵢ,ⱼ,ₖ ∈ {0,1}：表示车i,j同时在车道k上且i在j之前

线性化约束：

θᵢ,ⱼ,ₖ ≤ Σₚ∈P xᵢ,ₖ,ₚ

θᵢ,ⱼ,ₖ ≤ Σₚ∈P xⱼ,ₖ,ₚ

θᵢ,ⱼ,ₖ ≥ Σₚ∈P xᵢ,ₖ,ₚ + Σₚ∈P xⱼ,ₖ,ₚ - 1

Σₚ∈P p·xᵢ,ₖ,ₚ + 1 ≤ Σₚ∈P p·xⱼ,ₖ,ₚ + M(1 - θᵢ,ⱼ,ₖ)

若两车均不使用返回道，则强制出车顺序：

πᵢ + 1 ≤ πⱼ + M(rᵢ + rⱼ + 1 - θᵢ,ⱼ,ₖ)

4.5 返回道使用逻辑约束

定义车i在所在车道中的FIFO排名 φᵢ：

φᵢ = Σₖ∈K Σₚ∈P xᵢ,ₖ,ₚ × (1 + Σⱼ∈I Σₚ'≤ₚ xⱼ,ₖ,ₚ')

若车i想要[插队]（出车位置早于自然FIFO排名），必须使用返回道：

πᵢ + M·rᵢ ≥ φᵢ , ∀i ∈ I

4.6 优先级约束【问题1专用】

约束6：返回道10号位有车时，接车横移机优先处理

当返回道10号位有车身且接车横移机空闲时，必须优先处理返回道10号位的车身。

引入辅助变量：

wᵢᴿ ∈ {0,1}：车i是否正在返回道10号位等待

tᵢᴿ¹⁰：车i到达返回道10号位的时刻

tⱼᴬ：车j（从涂装出车口新到达）被接车横移机处理的时刻

数学约束：

若车i在返回道10号位等待，则新到达车j必须等待i被处理后才能处理：

tⱼᴬ ≥ tᵢᴿ¹⁰ + tₖᶠʳᵒᵐᴿ - M(1 - wᵢᴿ) , ∀i ∈ I使用返回道, ∀j ∈ I新到达

其中 M 为足够大的常数。当 wᵢᴿ = 1（返回道10有车）时，约束生效。

约束7：多车等候时按到达顺序处理

当若干进车道1号位有车身等候时，优先处理最先到达1号位的车身。

引入辅助变量：

tᵢ,ₖᵃʳʳ：车i到达进车道k的1号位的时刻

tᵢˢᵉⁿᵈ：车i被送车横移机处理（送出）的时刻

qᵢ,ⱼ ∈ {0,1}：车i和车j同时在各自车道1号位等待时，i是否先到达

数学约束：

先到达的车必须先被处理（FCFS规则）：

确定先后顺序：tᵢ,ₖᵃʳʳ ≤ tⱼ,ₖ'ᵃʳʳ + M(1 - qᵢ,ⱼ) , ∀i,j ∈ I, i ≠ j

强制先到先处理：tᵢˢᵉⁿᵈ ≤ tⱼˢᵉⁿᵈ + M(1 - qᵢ,ⱼ) , ∀i,j ∈ I, i ≠ j

当 qᵢ,ⱼ = 1（车i先到达1号位）时，车i必须先于车j被送车横移机处理。

【说明】问题2中去除约束6、7，其余约束不变

4.7 时间约束

入车道时间：

tᵢⁿᵢ ≥ aᵢ + Σₖ∈K Σₚ∈P tᵢⁿₖ·xᵢ,ₖ,ₚ , ∀i

车道内位置：

p̄ᵢ = Σₖ∈K Σₚ∈P p·xᵢ,ₖ,ₚ , ∀i

出车时间：

tᵒᵘᵗᵢ ≥ tᵢⁿᵢ + tᵐᵒᵛᵉ·(10 - p̄ᵢ) + rᵢ·tᵉˣᵗʳᵃ , ∀i

其中 tᵉˣᵗʳᵃ 为返回道额外耗时

最大完工时间（Makespan）：

T ≥ tᵒᵘᵗᵢ , ∀i ∈ I

4.8 变量域

yᵢ,ₛ ∈ {0,1}, xᵢ,ₖ,ₚ ∈ {0,1}, rᵢ ∈ {0,1}, θᵢ,ⱼ,ₖ ∈ {0,1}

bₛ ∈ {0,1}, ηₘ ∈ {0,1}, δₛ ≥ 0

tᵢⁿᵢ ≥ 0, tᵒᵘᵗᵢ ≥ 0, T ≥ 0

五、改进要点总结

| 问题 | 原版问题 | 改进方案 |
| --- | --- | --- |
| 问题1 | 第一部分简化过于严重，缺少部分约束 | 新增返回道容量约束；补充优先级约束（约束6、7） |
| 问题2a | 窗口长度L固定与题意不符 | 采用动态分块方法，根据驱动类型变化点确定边界 |
| 问题2b | 偏差惩罚形式可简化 | 采用绝对值形式 ¦n₄ - n₂¦，标准线性化 |
| 问题2c | 不平衡惩罚应为计数型 | 惩罚变量改为二值 ηₘ ∈ {0,1}，不平衡即扣1分 |

六、模型复杂度分析

决策变量数量级：

- yᵢ,ₛ：O(N²)

- xᵢ,ₖ,ₚ：O(N × 6 × 10) = O(60N)

- θᵢ,ⱼ,ₖ：O(N² × 6) = O(6N²)

- 其他：O(N)

总变量数：O(N²)